|  | Simulazione di prova piattaforma Data: lunedì 24 marzo 2025 Designer: Solidworks Nome studio: SimulationXpress Study Tipo di analisi: Analisi statica. Sommario Descrizione 1 Presupposti 2 Informazioni sul modello 2 Proprietà materiale 3 Carichi e fissaggi 3 Informazioni relative al mesh 4 Risultati studio 6 Conclusione 8. |
| --- | --- |
| # Descrizione Dati non disponibili |  |

# Presupposti

# Informazioni sul modello Nome del modello: prova piattaforma Configurazione corrente: Default. Corpi solidi. Nome documento e Riferimento; Trattato come; Proprietà volumetriche; Percorso/Data documento modificati. Taglio-Estrusione4; Corpo solido; Massa:0,0146462 kg Volume:1,12663e-05 m^3 Densità:1.300 kg/m^3 Spessore:0,143532 N; C:\Users\andrea.verli\Desktop\Meccanica-vs\VertiStock\Pallet\prova piattaforma.SLDPRT Mar 24 14:22:35 2025.

# Proprietà materiale Riferimento modello; Proprietà; Componenti. Nome:; PLA. Tipo di modello:; Isotropico elastico lineare. Fallimento di default:; Non conosciuto. Snervamento:; 4,95e+07 N/m^2. Resistenza alla trazione:; 3,7e+07 N/m^2.; CorpoSolido 1(Taglio-Estrusione4)(prova piattaforma).

# Carichi e fissaggi Nome fissaggio; Immagine fissaggio; Dettagli fissaggio. Fisso-1; Entità:; 2 facce. Tipo:; Geometria fissa.. Nome del carico; Immagine carico; Dettagli carico. Forza-1; Entità:; 1 facce. Tipo:; Applica forza normale. Valore:; 4,9 N..

# Informazioni relative al mesh Tipo di mesh; Mesh di elementi solidi. Mesher usato:; Mesh standard. Transizione automatica:; Disattivo. Includi loop automatico della mesh:; Disattivo. Punti jacobiani per mesh di alta qualità; 16 Punti. Dimensione elemento; 2,24263 mm. Tolleranza; 0,112132 mm. Qualità della mesh; Ottima. ## Informazioni relative al mesh - Dettagli Nodi totali; 11789. Elementi totali; 6513. Rapporto d'aspetto max; 7,4178. % di elementi con rapporto d'aspetto < 3; 99,4. Percentuale di elementi con rapporto d'aspetto > 10; 0. Percentuale di elementi distorti; 0. Tempo per completare la mesh(hh;mm;ss):; 00:00:01. Nome del computer:; M006-22.

# Risultati studio Nome; Tipo; Min; Max. Stress; VON: sollecitazione von Mises; 1,289e+03N/m^2 Nodo: 9659; 1,404e+05N/m^2 Nodo: 9543. prova piattaforma-SimulationXpress Study-Sollecitazione-Stress. Nome; Tipo; Min; Max. Displacement; URES: spostamento risultante; 0,000e+00mm Nodo: 7; 3,115e-03mm Nodo: 9497. prova piattaforma-SimulationXpress Study-Spostamento-Displacement. Nome; Tipo. Deformation; Sagoma deformata. prova piattaforma-SimulationXpress Study-Spostamento-Deformation. Nome; Tipo; Min; Max. Factor of Safety; Sollecitazione massima von Mises; 3,526e+02 Nodo: 9543; 3,841e+04 Nodo: 9659. prova piattaforma-SimulationXpress Study-Fattore di sicurezza-Factor of Safety.

# Conclusione